ㄧ氧化二氮(笑氣)

Nitrous Oxide

N2O

# 一、化學品與廠商資料

| 化學品名稱：ㄧ氧化二氮 | 化學品編號：LLH-GHS-SDS-001 R.6 |
| --- | --- |
| 其他名稱：笑氣、氧化亞氮 |  |
| 建議用途及限制使用：- |  |
| 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：僑泰氣體有限公司 |  |
| 緊急聯絡電話/傳真電話：03-319-6000/03-319-1771/涂碧珠 0910-119555 |  |
| 緊急連絡電話： 02-26880017 | 傳真電話：02-26895960 |

二、危害辨識資料 化學品危害分類：加壓氣體、氧化性氣體第1 級、特定標的器官系統毒性物質～單一暴露 第3 級

標示內容： 象 徵 符 號：高壓鋼瓶、圓圈上方火焰、驚嘆號警 示 語：危險 危害警告訊息： 內含加壓氣體;遇熱可能爆炸可能導致或加劇燃燒;氧化劑 可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩危害防範措施：置容器於通風良好的地方 遠離易燃品 勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣

其他危害：-

三、成分辨識資料純物質:

中英文名稱：一氧化二氮（Dinitrogen Monoxide）

同義名稱：氧化亞氮（Nitrous Oxide）、笑氣(Laughing gas)，Nitrogen monoxide 化學文摘社登記號碼（CAS No.）：10024-97-2

危害成分（成分百分比）：95~100

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸 入: 1.若發生危害效應時，應將患者移到新鮮空氣處。2.若無呼吸，立即進行人工呼吸。 - 若呼吸困難，由受過訓練且合格的人供給氧氣。 - 立即送醫。 皮膚接觸：1.如果發生凍傷或凍僵，立刻以大量溫水沖洗，不可使用熱水。2.如果沒有溫水，以毛毯輕軽的環繞患部。 3.立即送醫。 眼睛接觸：1.立即以大量清水沖洗15 分鐘以上。2.立即就醫。 食 入：若大量吞食，則立即就醫。 最重要症狀及危害效應：噁心、嘔吐、呼吸困難、心跳不規則、頭痛、暈眩、定向力障礙、感情障礙、喪失方向感、聽力喪失、視覺障礙、窒息、腦部受損、 沒有意識。

對急救人員之防護：應穿著C 級化學防護衣及適當裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：對於吸入的患者，考慮供給氧氣。

五、滅火措施 適用滅火劑：1.化學乾粉、二氧化碳。 2.大火時，建議使用一般泡沫或水霧噴灑進行滅火。

滅火時可能遭遇之特殊危害：1.火災危害微小。 - 容器受熱可能破裂或爆炸。 - 氣體/空氣混合物在高溫下（約 600℃）可能產生劇烈分解。 - 氧化劑。 - 與可燃物質接觸可能引燃或爆炸。

特殊滅火程序：1.安全情況下將容器搬離火場。 - 以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。 - 遠離貯槽兩端。 - 儲槽區之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。 若不可行，則儘可能撤離火場並允許火燒完。

消防人員之特殊防護裝備：配戴消防衣及空氣呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.隔離危害區域，並禁止非相關人員進入。2.人員需待在上風處並遠離低窪地區。 3.進入局限空間前，先做好通風。

環境注意事項：避免與可燃物質接觸。

清理方法：在安全許可下，設法止漏。

七、安全處置及儲存方法

處置： 1.避免吸入。 - 在通風良好處處置。 - 避免接觸不相容物。 4.禁止吸煙、暴露在非覆蓋（防爆）光源及明火中。 5.避免容器物理性損壞。 6.避免被外來物污染。 7.避免與水氣接觸。 8.使用不產生火花的工具。 9.移動鋼瓶需用手推車。 10.避免熱撞擊。 11.不可將氣體自鋼瓶傳送至其他的鋼瓶。

儲存： 1.須於固定好要使用時方可移去閥帽。 2.貯存或使用時，鋼瓶必須適當固定。 3.不使用或空瓶時必須將閥關閉。 4.空瓶需標示並與實瓶分開。 5.檢查容器是否有清楚的標示。 6.遠離不相容性物質。 7.保持容器緊閉，遠離熱、火花、明火和強氧化劑。 8.禁止吸煙、暴露在非覆蓋（防爆）光源及明火中。 9.儲存於原容器中 10.儲存在陰涼、乾燥及通風良好的區域。 11.低於40℃下儲存。 12.限量貯存，貯存期間不可超過有效期。 13.避免容器物理性損壞和定期測漏。

八、暴露預防措施

| 工程控制：1.製程密閉的通風系統。 - 局部排氣裝置。 - 化學排煙櫃,，強制通風。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制參數 |  |  |  |
| 八小時日時量平均容許濃度 TWA | 短時間時量平均容許濃度 STEL | 最高容許濃度 CEILING | 生物指標BEIs |
| 50ppm | 75ppm | - | - |
| 個人防護設備： 呼吸防護： - 若是有經常性的使用或會暴露在高濃度下，需要呼吸防護。 - 呼吸防護依最小至最大的暴露濃度而有所不同。 - 在使用時，須確認警告注意事項。 - 正壓全面型供氣式呼吸防護具或其他正壓型呼吸防護具。 - 正壓全面型自攜式呼吸防護具或其他正壓型呼吸防護具。 - 未知濃度或立即危害生命健康的濃度狀況下：正壓全面型供氣式呼吸防護具、輔以逃生型之正壓式呼吸防護具或全面型自攜式呼吸防護具。 手部防護：1.接觸液體一氧化二氮時，需穿戴保溫手套。眼睛防護：1.防濺安全眼鏡、護目鏡。 2.護面罩。 3 不可戴隱形眼鏡。 4.提供緊急眼睛清洗裝置或是工作場所之快速淋浴裝置等。 皮膚及身體防護：1.接觸液體一氧化二氮時，需穿戴適當保溫防護衣；接觸氣體則不需要。 2.接觸氣體一氧化二氮時，宜穿著全棉質工作服安全鞋。 |  |  |  |
| 衛生措施： - 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。 - 工作場所嚴禁抽煙或飲食。 - 處理此物後，須徹底洗手。 - 維持作業場所清潔。 |  |  |  |

九、物理及化學特性

| 外觀：無色液體、氣體 | 氣味：甜味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：- | 熔點：-91℃ |
| PH 值：- | 沸點/沸點範圍：-89℃ |
| 易燃性（固體，氣體）：- 分解溫度：－ | 閃火點：- 測試方法：- |
| 自燃溫度：- | 爆炸界限：- |
| 蒸氣壓：760 mmHg@-88℃ | 蒸氣密度：1.53（空氣=1） |
| 密度：1.8122 g/L（水=1）@25℃ | 溶解度：水溶解度59 @25℃，溶於硫酸、醇、 鹼性溶液、乙醚、油類 |
| 辛醇/水分配係數（log Kow）：－ | 揮發速率：- |

十、安定性及反應性

安定性：正常溫度及壓力下安定

特殊狀況下可能之危害反應： - 乙炔、氨氣、氫氣：形成爆炸性混合物。 - 鋁、鎘、鈷、銅、鐵、鉛、鎳：氧化。 - 硼：受熱會引燃。 - 二鎢化碳：白熱反應。 - 乙醇、甲醇、可氧化的有機物：與超臨界一氧化二氮混合可能爆炸。 - 聯胺、氫化鋰、氧化亞錫：引燃。 - 氫氣+氧氣：引燃並且可能爆炸。 - 有機過氧化物：不相容。 - 苯基鋰：形成不穩定化合物。 - 磷化氫：遇火花會爆炸。 - (強)還原劑：於室溫下激烈反應。 - (氣化)鈉：白熱化。13.氯化亞錫：激烈反應。 14.鎢化碳：白熱化引燃。

應避免之狀況：1.避免與不相容物接觸。 - 避免容器物理性損壞和受熱。 - 若暴露在熱源下可能會導致容器破裂或是爆炸。

應避免之物質：可燃性物質、金屬、鹼類、還原劑、過氧化物、金屬鹽類、金屬氧化物。

危害分解物：氮氧化物。

十一、毒性資料 暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛

症狀：嗜睡、輕微頭痛、精神混亂、歇斯底里、麻木、和失去意識。

急毒性： 皮膚：1.未曾報導氣體有不好的影響。 - 由於快速揮發，液體可能引起凍傷以致紅、刺痛和疼痛或麻木。 - 嚴重情況，皮膚可能變硬和白，也可能起水泡。 吸入： 1.吸入高濃度蒸氣且沒有足夠的氧氣下會導致頭痛，嚴重的缺氧症會引起心臟心律不整或腦水腫、永久性的神經系統和視覺系統及腦部受損。 - 與空氣或氧氣混合的高濃度蒸氣可能產生中樞神經系統抑制的徵兆，包括嗜睡、輕微頭痛、精神混亂、歇斯底里、麻木、和失去意識。 - 某些人可能會經歷噁心、偶而嘔吐，接下來才感覺麻木。 - 麻醉的濃度可能使曾經中耳手術的人產生永久性聽力喪失。 - 姙娠第15 天的大鼠暴露於此物質75濃度下8小時，導致新生胎兒神經性行為永久性改變，如雄性活動力過度而雌性活動力過低。 眼睛：1.未曾報導氣體有不好的影響。 2.由於快速揮發，液體可能引起凍傷以致紅、刺痛、疼痛和視覺模糊。食入：1.若吞食液體，唇、嘴和黏膜可能凍傷。 LD50(測試動物、吸收途徑)：- LC50(測試動物、吸收途徑)：-

慢性或長期毒性： - 長期暴露或誤用會導致神經的影響，開始的徵兆是麻木、麻痺和喪失對痛和溫度的敏感性，演變成肌肉衰弱、喪失平衡感、運動失調症、Lhermitte氏徵兆、陽萎、括約肌困難、尿道和陰道的感覺喪失，靈巧力、辨識力、運動和視聽的技巧都減低；需數個月才能回復，但也可能永久受損。 - 曾被報導骨髓抑制的徵兆包括致命的發育不全性貧血。 - 也有報導在牙醫及其助理腎臟和肝臟失調、自然流產、胎兒畸形明顯增加。 - 於子宮內暴露於此物質導致大鼠胎兒身體畸形，長期暴露會導致腦部功能永久改變；長期暴露，雄性大鼠骨髓細胞和產生精子細胞的染色體產生某些受損；測試雌性大鼠暴露於500ppm濃度下，每天8小時持續35天，內泌素週期瓦解和減 少受孕。

十二、生態資料

生態毒性： LC50（魚類）：－ EC50（水生無脊椎動物）：－生物濃縮係數（BCF）：－ 持久性及降解性： 半衰期（空氣）：－ 半衰期（水表面）：－半衰期（地下水）：－半衰期（土壤）：－ 生物蓄積性：－ 土壤中之流動性：－ 其他不良效應：－

十三、廢棄處置方法

廢棄處理方法： - 參考相關法規處理。 - 儘可能回收或洽詢製造商進行回收。 - 在合格場所焚化或揮發殘留物。 - 可能的話回收容器，或交由合格的廢棄物處理商處理。

十四、運送資料

聯合國編號：1070

聯合國運輸名稱：一氧化二氮

運輸危害分類：2.2、5.1

包裝類別：鋼瓶

海洋污染物（是/否）：否

特殊運送方法及注意事項：-

十五、法規資料

適用法規： - 職業安全衛生法 6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 - 道路交通安全規則 7.危害性化學品標示及通識規則 - 職業安全衛生設施規則 8.職業安全衛生標示設置準則 - 高壓氣體勞工安全規則 9.職業安全衛生法施行細則 - 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

十六、其他資料

| 參考文獻 | - 勞動部製作頒佈之GHS版安全資料表 (序號：3613號) - 環保署危害化學物質中文資料庫3.Linde SDS - 鍋爐及壓力容器安全規則 - 危險性機械及設備安全檢查規則 |
| --- | --- |
| 製表者單位 | 名稱：僑泰氣體有限公司 |
|  | 地址：桃園市龜山區東萬壽路634號 |
|  | 電話：03-319-6000 |
| 製 表 人 | 職稱： 總經理 姓名： 涂碧珠 |
| 製表日期 | 2024/01/02 |
| 備 註 | 上述資料中符號＂－＂代表目前查無相關資料，而符號＂/＂代表此欄位對該物 質並不適用。 |